|  | TÍTULO: PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO DE FIRMWARE DO ESP32 |
| --- | --- |
|  | TIPO: PTG | REVISÃO: 00 | FOLHA: |
|  | CÓDIGO: |  | PN: |

RESUMO RÁPIDO Conecte o ESP32 por USB, abra um terminal na pasta do esptool (mídia), rode o comando write_flash anotado com os três .bin. Sem internet, sem PlatformIO no computador de gravação. Detalhes na seção 4.2. A compilação do firmware (que usa internet) é trabalho de quem mantém o projeto, feito antes e em outro computador — ver ANEXO A.

1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece a sequência de atividades para a gravação (upload) do firmware do microcontrolador ESP32 do sistema inclinômetro/azimutímetro desenvolvido para a Avibras Aeroco. O objetivo é garantir que a gravação seja realizada de forma padronizada, reprodutível e verificável, independentemente de quem a execute.

IMPORTANTE: em nenhum momento da gravação é permitido ou necessário usar internet no computador de destino — a gravação em campo/fábrica é sempre realizada em computador com Windows (10 ou 11), a partir dos arquivos binários já compilados (firmware.bin, bootloader.bin e partitions.bin) e da ferramenta esptool, gravados em mídia e arquivados no repositório físico da fábrica. Não é feita compilação do firmware no local da gravação. A compilação (que exige o PlatformIO e internet) é atividade separada, de quem mantém o firmware, feita antes e em outro computador — ver o ANEXO A no fim deste documento, que não faz parte da sequência de gravação.

Não são abrangidos por este procedimento a instalação dos softwares de supervisão ("Procedimento de Instalação do Software Desktop (Python)" e "Procedimento de Instalação do Aplicativo Android") nem o teste funcional do conjunto já gravado ("Procedimento de Teste Funcional em Bancada").

2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

Tabela 1: Equipamentos e materiais utilizados

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computador com Windows 10 ou 11 (64 bits) — sem necessidade de acesso à internet | 1 | — |
| 2 | Placa ESP32 DevKit clássico (módulo WROOM-32), com chip conversor USB-serial CH9102X | 1 | — |
| 3 | Sensor inercial MPU6050 (GY-521), conectado conforme docs/pinout.md | 1 | — |
| 4 | Cabo USB apropriado para gravação e alimentação da placa | 1 | — |
| 5 | Mídia (DVD ou CD) de gravação, arquivada no repositório físico da fábrica, contendo firmware.bin, bootloader.bin, partitions.bin e o esptool (standalone, para Windows — deve ficar acessível pelo PATH do Windows, ver seção 3, passo 5) | 1 | — |
| 6 | Driver do chip USB-serial CH9102 (necessário em alguns sistemas Windows — instalador local, não exige internet) | 1 | — |

3. SETUP DE GRAVAÇÃO

1. Confirmar que o computador de destino tem o driver CH9102 instalado (item 6 da Tabela 1).

2. Retirar a mídia (DVD/CD) de gravação do repositório físico da fábrica e copiar seu conteúdo para uma pasta do computador de destino.

3. Conferir a montagem do sensor MPU6050 conforme docs/pinout.md (SDA→GPIO21, SCL→GPIO22, VCC→3,3V — não 5V —, GND→GND, AD0→GND).

4. Conectar o ESP32 ao computador pelo cabo USB e confirmar que o Windows reconheceu a placa como porta serial (COMx, no Gerenciador de Dispositivos). Se a porta não aparecer, ver seção 5 (driver CH9102).

5. Adicionar a pasta do esptool (copiada da mídia) ao PATH do Windows, ou anotar seu caminho completo — evita ter que abrir o terminal exatamente dentro dessa pasta a cada gravação:

setx PATH "%PATH%;C:\caminho\para\esptool"

      REM abrir um novo terminal depois de rodar o setx, para o PATH novo valer

4. PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO

4.1 Verificação prévia da porta serial

1. Com o ESP32 conectado (seção 3), abrir o Gerenciador de Dispositivos do Windows e identificar a porta COM atribuída à placa.

4.2 Gravação offline via esptool

Com os arquivos da mídia já copiados (seção 3) e a porta COM identificada (seção 4.1), abrir um terminal na pasta que contém o esptool e os três .bin, e executar a linha de comando anotada no ANEXO A, ajustando apenas a porta:

esptool --chip esp32 --port COMx --baud 460800 write_flash ^

        0x1000  bootloader.bin ^

        0x8000  partitions.bin ^

        0x10000 firmware.bin

Substituir COMx pela porta identificada na seção 4.1, e confirmar que os endereços (0x1000/0x8000/0x10000) e nomes de arquivo batem exatamente com os anotados no ANEXO A para esta versão do firmware — endereços errados não gravam o firmware corretamente.

Aguardar a mensagem "Hash of data verified" / "Hard resetting via RTS pin...", que confirma a gravação e o reset automático da placa.

4.3 Verificação inicial via monitor serial

1. Abrir um monitor serial (ex.: PuTTY, ou o monitor do Windows Terminal) na mesma porta, a 115200 bauds.

2. Confirmar que o ESP32 reinicia e que não há erro de inicialização do MPU6050 ou dos módulos de comunicação (Modbus/BLE).

3. Encerrar o monitor serial antes de conectar qualquer software de supervisão — a porta USB é exclusiva ao protocolo Modbus RTU.

4.4 Verificação de aceitação

Tabela 2: Critérios de aceitação da gravação

| ITEM | CRITÉRIO | C/NC |
| --- | --- | --- |
| 1 | esptool (4.2) conclui com "Hash of data verified", sem erro |  |
| 2 | Monitor serial (4.3) não indica erro de inicialização do MPU6050 |  |
| 3 | "Testar conexão com ESP32" (software de supervisão) retorna sucesso, com a versão de firmware esperada e leitura de ângulo plausível |  |

Cada gravação em placa destinada a uso em campo deve ser registrada (data, identificação física da placa, versão do firmware gravado, responsável e resultado da verificação acima).

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tabela 3: Problemas comuns, causas prováveis e ações corretivas

| PROBLEMA | CAUSA PROVÁVEL | AÇÃO CORRETIVA |
| --- | --- | --- |
| A porta serial do ESP32 não aparece no computador | Driver do chip USB-serial CH9102X (WCH) não instalado (comum no Windows) | Instalar o driver oficial "CH9102" da WCH (instalador local, não exige internet) |
| "'esptool' não é reconhecido como um comando..." | Pasta do esptool não está no PATH do Windows nem é a pasta atual do terminal | Adicionar a pasta ao PATH (seção 3, passo 5) e abrir um novo terminal; ou chamar esptool pelo caminho completo do .exe |
| esptool falha por tempo esgotado ou porta ocupada | Outro programa (monitor serial, ou software de supervisão em modo Real/USB) mantém a porta aberta | Fechar o monitor serial e qualquer software de supervisão conectado à mesma porta antes de gravar novamente |
| esptool grava com sucesso, mas o teste de conexão (Modbus/BLE) falha | Versão de firmware diferente da esperada pelo software, ou montagem do MPU6050 incorreta | Confirmar FIRMWARE_VERSION contra a esperada; reconferir a pinagem em docs/pinout.md |
| Endereços de gravação (0x1000/0x8000/0x10000) não batem com os anotados na mídia | Mídia de uma versão de firmware diferente, com tabela de partições distinta | Usar apenas os três .bin e a linha de comando gravados juntos, da mesma versão — nunca misturar arquivos de mídias diferentes |

ANEXO A — PREPARAÇÃO DA MÍDIA (COMPILAÇÃO DO FIRMWARE)

Este anexo NÃO é um passo da gravação. É trabalho de quem mantém o projeto, feito uma única vez por versão de firmware, num computador com PlatformIO e internet — nunca no computador de destino da gravação (campo/fábrica).

1. No repositório do projeto, na pasta firmware/, compilar com o PlatformIO:

cd firmware

      pio run

2. Localizar os três arquivos binários gerados em firmware/.pio/build/esp32dev/: firmware.bin, bootloader.bin e partitions.bin.

3. Com o ESP32 conectado, gravar uma vez com o PlatformIO em modo verboso, e anotar/guardar a linha de comando completa do esptool que ele imprime (endereços de memória de cada arquivo):

pio run -t upload -v

Essa linha de comando (algo como esptool.py --chip esp32 --port COMx --baud 460800 write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin — os endereços exatos podem variar conforme a tabela de partições do projeto) é a que será reutilizada offline na seção 4.2, apenas trocando a porta COM.

4. Gravar os três arquivos .bin, o esptool (standalone para Windows, baixado em https://github.com/espressif/esptool/releases) e a linha de comando anotada na mídia, e arquivar no repositório físico da fábrica, identificados com a versão do firmware (FIRMWARE_VERSION).