|  | TÍTULO: PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES DE SUPERVISÃO (DESKTOP PYTHON E APLICATIVO ANDROID KOTLIN) |
| --- | --- |
|  | TIPO: PTI | REVISÃO: 00 | FOLHA: |
|  | CÓDIGO: |  | PN: |

1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece a sequência de atividades para a instalação, configuração inicial e verificação dos dois softwares de supervisão do sistema inclinômetro/azimutímetro ESP32 desenvolvido para a Avibras Aeroco: o software desktop, escrito em Python com interface gráfica PyQt5, e o aplicativo móvel Android, escrito em Kotlin com interface Jetpack Compose. O objetivo é garantir que ambos sejam instalados de forma padronizada, reprodutível e verificável, independentemente de quem execute a instalação.

Não é abrangida por este procedimento a gravação do firmware do microcontrolador ESP32, tratada no "Procedimento de Gravação de Firmware do ESP32", nem o teste funcional do conjunto já instalado, tratado no "Procedimento de Teste Funcional em Bancada".

2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS

Tabela 1: Equipamentos e materiais utilizados

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computador com Windows 10 ou 11 (64 bits), para o software desktop | 1 | — |
| 2 | Python 3.10 ou superior (Opção 1/instalação em código-fonte) — instalado com "Add python.exe to PATH" marcado | 1 | — |
| 3 | Inno Setup (apenas na máquina em que o instalador Setup.exe for gerado — Opção 3) | 1 | — |
| 4 | Computador de desenvolvimento com Android Studio (versão Koala ou mais recente) e JDK 17, para o aplicativo Android | 1 | — |
| 5 | Android SDK 34 (baixado automaticamente pelo Android Studio na primeira sincronização) | 1 | — |
| 6 | Dispositivo Android físico (com "Depuração USB" habilitada) ou emulador configurado | 1 | — |
| 7 | Conexão à internet, para download das dependências (pip / Gradle) | — | — |
| 8 | Acesso ao repositório do projeto (pastas python-app/ e android-app/) | — | — |

3. SETUP DE INSTALAÇÃO

Existem três opções de instalação do software desktop no Windows, além da instalação em linha de comando (Linux/macOS, ou Windows via terminal). A escolha depende do uso pretendido: a Opção 1 é recomendada para desenvolvimento e testes; a Opção 2 é útil para computadores sem Python; a Opção 3 é a mais indicada para distribuição a usuários finais (ex.: equipe de chão de fábrica). O aplicativo Android é sempre compilado a partir do código-fonte, no Android Studio.

a) confirmar que o computador de destino do software desktop atende aos requisitos da Tabela 1 (item 2, e item 3 se for gerar o instalador);

b) confirmar que o computador de desenvolvimento do aplicativo Android atende aos requisitos da Tabela 1 (itens 4-6);

c) copiar as pastas python-app/ e/ou android-app/ do repositório do projeto para os respectivos computadores;

d) confirmar conexão à internet disponível nos dois casos, para o download automático de dependências.

4. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

4.1 Software desktop (Python/PyQt5) — Opção 1: código-fonte

1. Copiar a pasta python-app inteira para o computador Windows de destino.

2. Dar duplo clique em windows\install.bat. Cria um ambiente virtual em python-app\.venv e instala automaticamente as dependências: PyQt5, pymodbus, pyserial, bleak, reportlab e matplotlib.

3. Para abrir o software (nesta e nas próximas vezes), dar duplo clique em windows\run.bat.

Não repetir install.bat, salvo alteração em requirements.txt.

4.2 Software desktop — Opção 2: executável autônomo

Aplicável quando não se deseja instalar Python no computador de destino (ex.: máquina de produção). Gerado uma única vez, o resultado pode ser copiado para quantos computadores forem necessários.

1. Executar a Opção 1, passo 2, caso ainda não tenha sido executado.

2. Dar duplo clique em windows\build_exe.bat, gerando dist\Inclinometro2Eixos\ com o executável.

3. Copiar a pasta dist\Inclinometro2Eixos inteira para o computador de destino e executar o .exe diretamente.

4.3 Software desktop — Opção 3: instalador (Setup.exe)

Forma recomendada para distribuição a usuários finais. Requer Inno Setup instalado previamente na máquina onde o instalador é gerado (https://jrsoftware.org/isdl.php).

1. Executar a Opção 1, passo 2, caso ainda não tenha sido executado.

2. Dar duplo clique em windows\build_installer.bat, gerando windows\installer_output\Inclinometro-2Eixos-Setup-2.0.0.exe.

3. Copiar e executar esse arquivo nos computadores de destino; o assistente conduz o restante da instalação.

4.4 Software desktop — linha de comando (alternativa)

python3 -m venv .venv

      source .venv/bin/activate

      pip install -r requirements.txt

      python main.py

4.5 Configuração inicial do software desktop

Após a primeira execução, acessar "Configurações..." e selecionar o modo de operação:

a) Simulação — gera ângulos sintéticos, sem hardware conectado; recomendado para a verificação inicial;

b) Real (USB/Modbus RTU) — cabo USB direto ao ESP32; selecionar a porta serial (ou "Detectar automaticamente"), o baud rate e o endereço Modbus;

c) Real (Bluetooth BLE) — usar "Escanear" para localizar o dispositivo, ou informar o endereço manualmente.

Em qualquer modo real, usar "Testar conexão com ESP32" para confirmar a comunicação antes de iniciar uma sessão.

4.6 Aplicativo Android (Kotlin) — ambiente e compilação

1. Instalar o Android Studio (versão Koala ou mais recente) e confirmar o JDK 17 (Settings → Build Tools → Gradle).

2. No Android Studio, "Open" e indicar a pasta android-app/ do repositório.

3. Aguardar a sincronização automática do Gradle (download de dependências AndroidX, Compose e Room, e configuração do SDK 34).

A primeira sincronização é o meio confiável de confirmar que o projeto compila corretamente.

4.7 Aplicativo Android — instalação em dispositivo

a) instalação direta — dispositivo conectado por USB, com "Depuração USB" habilitada, selecionado na barra de ferramentas do Android Studio, botão "Run" (▶);

b) geração de APK — menu Build → Generate App Bundles or APKs → Generate APKs; instalar manualmente o .apk gerado em android-app/app/build/outputs/apk/ (habilitando "fontes desconhecidas", se solicitado).

4.8 Verificação de aceitação

Tabela 2: Critérios de aceitação da instalação

| ITEM | CRITÉRIO | C/NC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Software desktop abre sem erros, com os dois eixos (inclinação e azimute) visíveis |  |
| 2 | No Modo Simulação, os valores de ambos os eixos variam ao longo do tempo |  |
| 3 | "Gerar relatório PDF" produz um arquivo sem erros, a partir de uma sessão de simulação |  |
| 4 | "Testar conexão com ESP32" retorna sucesso (quando hardware disponível) |  |
| 5 | Sincronização do Gradle no Android Studio concluída sem erros |  |
| 6 | Aplicativo Android instalado e aberto em dispositivo/emulador sem travamentos |  |
| 7 | No Modo Simulação (Android), os valores de ambos os eixos são exibidos e variam |  |

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

5.1 Software desktop

Tabela 3: Problemas comuns — software desktop

| PROBLEMA | CAUSA PROVÁVEL | AÇÃO CORRETIVA |
| --- | --- | --- |
| "'python' não é reconhecido como um comando..." | Python não está na variável PATH do sistema | Reinstalar o Python marcando "Add python.exe to PATH" |
| Falha ao instalar dependências (pip install) | Sem conexão à internet, ou proxy corporativo bloqueando o PyPI | Verificar a conexão; configurar o proxy do pip ou solicitar liberação de acesso ao PyPI |
| Executável (.exe) não abre ou se fecha sozinho | Antivírus bloqueou a execução, ou o .exe não foi gerado num Windows real | Ver "Antivírus/SmartScreen" em python-app/windows/INSTALACAO_WINDOWS.md; gerar novamente num Windows real |
| A porta COM do ESP32 não aparece | Driver do chip USB-serial CH9102X (WCH) não instalado | Instalar o driver oficial "CH9102" da WCH |

5.2 Aplicativo Android

Tabela 4: Problemas comuns — aplicativo Android

| PROBLEMA | CAUSA PROVÁVEL | AÇÃO CORRETIVA |
| --- | --- | --- |
| Falha na sincronização do Gradle | Sem internet para baixar dependências, ou JDK incompatível | Verificar a internet; confirmar JDK 17 em Settings → Build Tools → Gradle |
| Dispositivo Android não aparece no Android Studio | Depuração USB desabilitada, ou driver USB do fabricante ausente | Habilitar "Depuração USB"; instalar o driver USB do fabricante do aparelho |
| Instalação do APK bloqueada no dispositivo | Instalação de "fontes desconhecidas" desabilitada | Habilitar fontes desconhecidas nas configurações de segurança do Android |