AVIBRAS AEROCO

[NOME DO AUTOR]

INCLINÔMETRO E AZIMUTÍMETRO ESP32 PARA MONITORAMENTO DE PAN-TILT: PROJETO DE FIRMWARE, PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO E SOFTWARE DE SUPERVISÃO

São José dos Campos

2026

[NOME DO AUTOR]

INCLINÔMETRO E AZIMUTÍMETRO ESP32 PARA MONITORAMENTO DE PAN-TILT: PROJETO DE FIRMWARE, PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO E SOFTWARE DE SUPERVISÃO

Relatório técnico apresentado como documentação do projeto de desenvolvimento do inclinômetro/azimutímetro eletrônico baseado em ESP32, elaborado para a Avibras Aeroco, descrevendo o hardware, o firmware, os protocolos de comunicação e os softwares de supervisão desktop e móvel.

São José dos Campos

2026

# HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Descrição da alteração | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 16/09/2026 | Emissão inicial do documento. | [NOME DO AUTOR] |
| 01 | 17/09/2026 | Atualização para o firmware 1.4.0: taxa de amostragem do Modo Vibração de até 500 Hz (seção 6.4), retransmissão de amostras perdidas na transferência via BLE (seções 5.2 e 6.4), e dois refinamentos do pipeline de análise espectral — interpolação do pico em decibéis e piso de ruído medido em janela local (seção 6.4). | [NOME DO AUTOR] |

Tabela — Histórico de revisões deste documento. A revisão "00" corresponde à emissão inicial; revisões subsequentes devem ser numeradas sequencialmente (01, 02, ...) e descrever apenas o que foi alterado em relação à revisão anterior. Fonte: elaborado pelo autor.

# RESUMO

Este relatório documenta o desenvolvimento de um sistema eletrônico de medição de inclinação (tilt) e azimute (pan) para um pan-tilt instalado no topo de um mastro de aproximadamente 7 m, com o objetivo de quantificar a variação angular induzida por vento. O sistema é composto por três partes: um firmware embarcado em um microcontrolador ESP32, que lê um sensor inercial MPU6050 (acelerômetro e giroscópio de 3 eixos) e expõe as medições por dois protocolos simultâneos — Modbus RTU sobre cabo USB e Bluetooth Low Energy (BLE); um software desktop em Python/PyQt5 para operação em campo via notebook; e um aplicativo Android em Kotlin/Jetpack Compose para operação móvel. A inclinação é obtida por trigonometria direta sobre o vetor de gravidade medido pelo acelerômetro (atan2), enquanto o azimute — grandeza à qual o acelerômetro é fisicamente cego — é obtido pela integração da velocidade angular do giroscópio, com compensação de inclinação e uma técnica de atualização de taxa zero (ZUPT) que elimina o desvio (drift) característico da integração de sinais inerciais. Ambos os aplicativos compartilham um mesmo modelo de dados, um rastreador de limites mínimo/máximo com histórico persistente, um Modo Vibração para caracterização espectral (FFT) da oscilação do mastro sob a ação do vento, e geração de relatórios em PDF. O texto detalha os cálculos envolvidos (conversão de unidades do sensor, filtragem, compensação de inclinação, ZUPT, escalonamento no protocolo), a especificação completa dos protocolos Modbus RTU e BLE, a arquitetura de firmware e software, os modos de operação e teste disponíveis, e as limitações e validações pendentes até a confirmação em hardware físico.

Palavras-chave: Inclinômetro. ESP32. MPU6050. Modbus RTU. Bluetooth Low Energy. ZUPT. Instrumentação eletrônica.

# GLOSSÁRIO — TERMOS EM INGLÊS TRADUZIDOS

Este documento e o projeto que descreve empregam, como é usual na área de eletrônica embarcada, diversos termos técnicos em inglês sem tradução consagrada em português ou cuja tradução literal é pouco usual no meio técnico. A lista a seguir traduz e explica, em ordem alfabética, os termos em inglês utilizados neste relatório.

| Termo (inglês) | Tradução / explicação em português |
| --- | --- |
| Bias | Viés — erro sistemático aproximadamente constante presente na leitura de um sensor. |
| Board | Placa — placa de circuito eletrônico (neste projeto, a placa ESP32 DevKit). |
| Buck converter | Conversor abaixador — conversor de tensão contínua por comutação, mais eficiente que um regulador linear. |
| Buffer | Memória temporária — região de memória usada para armazenamento intermediário de dados, como as amostras do Modo Vibração. |
| Burst (leitura em burst) | Leitura em bloco — transação única do barramento que lê vários registradores consecutivos do sensor. |
| Byte | Byte — unidade de informação de 8 bits. |
| Callback | Função de retorno — rotina de software executada automaticamente em resposta a um evento (por exemplo, uma desconexão BLE). |
| Characteristic (BLE) | Característica — unidade de dado dentro de um serviço BLE, identificada por um UUID próprio. |
| DevKit | Kit de desenvolvimento — placa eletrônica pronta, destinada à prototipagem, que já inclui o microcontrolador e a interface USB. |
| Drift | Desvio, deriva — erro que cresce continuamente com o tempo, característico da integração de sinais de giroscópio. |
| Driver | Driver, controlador de dispositivo — camada de software que opera diretamente o hardware (por exemplo, o driver do MPU6050). |
| Firmware | Firmware — software embarcado que controla diretamente o hardware do microcontrolador. |
| Framework | Arcabouço de desenvolvimento — conjunto de bibliotecas e convenções que estrutura o código (neste projeto, o framework Arduino). |
| Hardware | Hardware — componentes físicos do sistema (placa, sensor, fiação). |
| Notify (notificação BLE) | Notificação — envio assíncrono de dado pelo servidor BLE ao cliente, sem que este solicite explicitamente cada leitura. |
| Offset | Deslocamento, desvio de referência — valor somado ou subtraído a uma leitura para calibrar o zero de uma medição. |
| Pan | Pan, azimute — rotação em torno do eixo vertical. |
| Peripheral (BLE) | Periférico — papel do dispositivo que anuncia sua presença e aceita conexões BLE (neste projeto, o ESP32). |
| Polling | Sondagem — consulta periódica e repetida a uma fonte de dados, em vez de aguardar um evento assíncrono. |
| Power bank | Bateria portátil — carregador externo recarregável, usado aqui como fonte alternativa de alimentação. |
| Random walk | Passeio aleatório — processo estocástico cujo desvio típico cresce com a raiz do tempo; resultado da integração de ruído branco. |
| Scan (varredura BLE) | Varredura — busca por dispositivos que estão anunciando via BLE nas proximidades. |
| Service (BLE) | Serviço — agrupamento lógico de características em um servidor BLE. |
| Software | Software — programas de computador, em oposição aos componentes físicos (hardware). |
| Tilt | Tilt, inclinação — rotação em torno do eixo horizontal, medida pelo acelerômetro. |
| Timeout | Tempo limite — intervalo máximo de espera antes de uma operação ser considerada como falha. |
| Toolchain | Cadeia de ferramentas — conjunto de compilador, ligador (linker) e utilitários usado para compilar o firmware. |
| Upload (gravação de firmware) | Gravação — transferência do firmware já compilado para a memória do microcontrolador. |
| ZUPT | Atualização de Taxa/Velocidade Zero — ver Lista de Abreviaturas e Siglas e a seção 4.2.1. |

Tabela — Glossário de termos em inglês empregados neste relatório. Fonte: elaborado pelo autor.

# LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	— Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADC	— Conversor Analógico-Digital (Analog-to-Digital Converter)

APK	— Pacote de aplicativo Android (Android Package)

BLE	— Bluetooth Low Energy

CRC	— Verificação Cíclica de Redundância (Cyclic Redundancy Check)

DLPF	— Filtro Digital Passa-Baixa (Digital Low Pass Filter)

EMA	— Média Móvel Exponencial (Exponential Moving Average)

FFT	— Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform)

GATT	— Perfil de Atributos Genéricos (Generic Attribute Profile)

GPIO	— Pino de Entrada/Saída de Propósito Geral (General Purpose Input/Output)

I2C	— Inter-Integrated Circuit (barramento serial síncrono)

LSB	— Bit Menos Significativo (Least Significant Bit)

PDU	— Unidade de Dados de Protocolo (Protocol Data Unit)

RTU	— Unidade Terminal Remota (Remote Terminal Unit)

SNR	— Relação Sinal-Ruído (Signal-to-Noise Ratio)

UART	— Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

USB	— Universal Serial Bus

UUID	— Identificador Único Universal (Universally Unique Identifier)

ZUPT	— Atualização de Taxa/Velocidade Zero (Zero Velocity/Rate Update)

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Além das referências bibliográficas externas listadas ao final deste relatório (normas, especificações de protocolo e datasheets de componentes), este documento se baseia diretamente nos documentos técnicos a seguir, versionados no mesmo repositório do projeto e mantidos atualizados junto ao código-fonte. Recomenda-se consultá-los para o detalhamento que excede o escopo deste relatório.

| Documento | Descrição |
| --- | --- |
| firmware/README.md | Documentação do firmware do ESP32: estrutura de módulos, contrato Modbus RTU/BLE e histórico de versões. |
| firmware/src/Config.h | Código-fonte com a pinagem e as constantes de protocolo e de calibração — fonte primária dos valores numéricos citados neste relatório. |
| docs/pinout.md | Mapeamento completo de pinos do ESP32 e da montagem do sensor MPU6050. |
| docs/fluxograma-python-app.md | Fluxograma de funcionamento do software desktop. |
| python-app/README.md | Documentação de instalação e uso do software desktop (Python/PyQt5). |
| android-app/README.md | Documentação de instalação e uso do aplicativo Android (Kotlin). |

Tabela — Documentos de referência internos ao projeto. Fonte: elaborado pelo autor, com base no repositório do projeto.

# SUMÁRIO

# 1 INTRODUÇÃO

A Avibras Aeroco opera um pan-tilt (plataforma motorizada de inclinação e giro) instalado no topo de um mastro de aproximadamente 7 m de altura. Sob a ação do vento, essa estrutura sofre flexão, que se manifesta como uma variação angular na base do pan-tilt — uma grandeza relevante tanto para a avaliação estrutural do mastro quanto para o dimensionamento de folgas mecânicas do próprio equipamento. Este relatório documenta o projeto de um sistema eletrônico dedicado a medir essa variação angular em dois eixos — inclinação (tilt) e azimute (pan) — e a reportá-la em tempo real e em relatórios de sessão, por meio de um microcontrolador ESP32, de um sensor inercial de baixo custo (MPU6050) e de dois aplicativos de supervisão (desktop e Android).

## 1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é projetar, implementar e documentar um sistema completo — firmware, protocolos de comunicação e software de supervisão — capaz de medir e registrar a inclinação e o azimute de um pan-tilt no topo de um mastro. São objetivos específicos:

a) medir a inclinação (tilt) do pan-tilt por meio de um acelerômetro de 3 eixos, com resolução compatível com variações de frações de grau;

b) medir o azimute (pan) por meio de um giroscópio de 3 eixos, grandeza à qual o acelerômetro é fisicamente cego, sem adicionar hardware além do já disponível no sensor inercial;

c) disponibilizar as duas grandezas simultaneamente por dois transportes de comunicação — Modbus RTU sobre cabo USB e Bluetooth Low Energy — com um contrato aditivo que preserve compatibilidade com versões anteriores de firmware e de aplicativo;

d) registrar os valores mínimo e máximo atingidos por sessão de monitoramento, com histórico persistente e geração de relatório em PDF;

e) oferecer um Modo Vibração de captura em alta taxa, com análise espectral (FFT), para caracterizar o comportamento dinâmico do mastro sob a ação do vento.

## 1.2 Justificativa

A distância entre o pan-tilt e o painel de controle (aproximadamente 7 m, ao longo do mastro) excede o alcance recomendado de uma conexão USB sem amplificação (cerca de 5 m), mas viabiliza o uso de um cabo de extensão USB ativo, dispensando a necessidade de um barramento RS-485 dedicado, com transceptor e terminação de linha. A disponibilidade adicional de Bluetooth Low Energy garante um caminho de leitura sem fio, útil tanto para inspeção rápida com um smartphone quanto como alternativa quando o cabeamento USB não é prático. O uso de um sensor inercial de 6 eixos (MPU6050) já embarcado, em vez de um encoder rotativo dedicado (por exemplo, um sensor magnético incremental AS5600) para o eixo de azimute, evita a adição de hardware, fiação e montagem mecânica de precisão (alinhamento de um ímã diametral ao eixo de giro), ao custo de uma modelagem matemática mais elaborada para conter o desvio característico da integração giroscópica — detalhada no Capítulo 4.

## 1.3 Estrutura do documento

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre o sensor inercial utilizado e os princípios de medição de inclinação e azimute. O Capítulo 3 descreve a arquitetura geral do sistema — hardware, firmware e os dois aplicativos de supervisão. O Capítulo 4 detalha os cálculos e modelos matemáticos empregados. O Capítulo 5 especifica os protocolos de comunicação Modbus RTU e BLE. O Capítulo 6 descreve os modos de operação e teste disponíveis. O Capítulo 7 apresenta os resultados de validação obtidos e as limitações conhecidas. O Capítulo 8 apresenta as considerações finais.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 Sensor inercial MPU6050

O MPU6050 é um sensor inercial de 6 graus de liberdade (6-DOF), composto por um acelerômetro e um giroscópio, ambos de 3 eixos (X, Y, Z), integrados em um único encapsulamento e acessados por um único barramento I2C. O chip não possui magnetômetro, isto é, não fornece referência absoluta de norte magnético — limitação sem impacto neste projeto, cujo requisito é medir variação angular relativa a uma posição de referência calibrada em campo, e não uma orientação absoluta. O acelerômetro mede a aceleração ao longo de cada eixo, incluindo a componente estática da aceleração da gravidade; o giroscópio mede a velocidade angular (taxa de rotação) em torno de cada eixo. Ambos os subsistemas passam por um conversor analógico-digital interno e são lidos por meio de registradores de 16 bits com sinal, cuja sensibilidade (LSB por unidade física) depende do fundo de escala configurado.

| Parâmetro | Valor utilizado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Fundo de escala do acelerômetro | ±2 g | Mais sensível disponível; adequado à faixa de inclinação de ±60° |
| Sensibilidade do acelerômetro | 16384 LSB/g | Conforme datasheet do fabricante |
| Fundo de escala do giroscópio | ±250 °/s | Cobre com folga a velocidade do motor (20-30 °/s) e a vibração típica do mastro (~1 °/s) |
| Sensibilidade do giroscópio | 131 LSB/(°/s) | Conforme datasheet do fabricante |
| Filtro passa-baixa interno (DLPF) | 21 Hz de banda | Ver seção 4.3 |
| Interface | I2C, endereço 0x68 | Endereço fixado com o pino AD0 ligado ao terra (GND) |

Tabela 1 — Especificações do MPU6050 relevantes ao projeto. Fonte: elaborado pelo autor, com base no datasheet do fabricante e em firmware/src/Mpu6050.h.

## 2.2 Medição de inclinação por acelerômetro

Em repouso, o vetor medido pelo acelerômetro é, por definição, o vetor de reação à gravidade, sempre apontado para cima em relação ao solo, com módulo aproximadamente igual a 1 g. Quando o sensor está inclinado, esse vetor se decompõe entre os eixos do sensor na proporção do ângulo de inclinação. Medindo-se as componentes em dois eixos coplanares ao arco de rotação do pan-tilt (neste projeto, os eixos Y e Z do MPU6050), o ângulo de inclinação é obtido diretamente por trigonometria, sem necessidade de calibração de escala:

θ_tilt = atan2(a_y, a_z)

O uso da função atan2 de dois argumentos, em vez de asin ou acos de um único eixo, é o que garante sensibilidade aproximadamente constante ao longo de toda a faixa de operação (-60° a +60°), evitando a região de baixa sensibilidade que uma função de um único eixo apresentaria próxima de 90° — uma característica particularmente importante para o Modo Vibração, no qual variações de frações de grau em torno do zero calibrado precisam ser detectadas com sensibilidade máxima.

Uma limitação inerente a essa técnica é que o acelerômetro, isoladamente, não distingue inclinação angular de aceleração linear (translacional). No caso de um pan-tilt no topo de um mastro sob vento, entretanto, o efeito dominante é a flexão angular da estrutura — a extremidade superior do mastro gira em torno de sua base —, e não um deslocamento linear puro, o que torna a abordagem adequada sem exigir fusão sensorial com o giroscópio para esse eixo.

## 2.3 Medição de azimute por giroscópio

O acelerômetro é fisicamente cego à rotação em torno do eixo vertical (azimute/pan): girar em torno da vertical não altera a direção do vetor gravidade. Essa é uma limitação física do sensor, não uma limitação de implementação. O giroscópio, por sua vez, mede velocidade angular em torno de qualquer eixo, inclusive o vertical, e sua integração no tempo fornece o ângulo de azimute relativo a um zero calibrado — o mesmo paradigma já empregado para a inclinação.

A dificuldade clássica da integração giroscópica é o desvio (drift): um viés (bias) residual do sensor, quando integrado continuamente, produz uma rampa de erro crescente no tempo. A viabilidade da abordagem neste projeto se apoia no padrão de uso observado — o eixo de azimute permanece parado na maior parte do tempo, movendo-se em rajadas de poucos segundos — combinado com uma técnica de Atualização de Taxa Zero (ZUPT, do inglês Zero Velocity/Rate Update), detalhada na seção 4.2, que reestima periodicamente o viés do giroscópio sempre que o eixo é reconhecido como parado, de modo que o relógio do erro de integração avança apenas durante os intervalos de movimento efetivo.

## 2.4 Protocolos de comunicação utilizados

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação serial mestre-escravo amplamente utilizado em automação industrial, no qual um mestre solicita a leitura ou escrita de registradores e bobinas (coils) de um escravo identificado por um endereço numérico, com verificação de integridade por CRC de 16 bits. Neste projeto, o Modbus RTU trafega sobre a própria porta serial USB nativa do ESP32, e não sobre um barramento RS-485 — decisão justificada na seção 1.3.

O Bluetooth Low Energy (BLE) é um protocolo de comunicação sem fio de baixo consumo de energia, estruturado, no papel de servidor GATT (Generic Attribute Profile) aqui adotado, em um serviço contendo múltiplas características (characteristics), cada uma identificada por um UUID de 128 bits e suportando operações de leitura, escrita e notificação assíncrona. O ESP32 atua como servidor BLE (periférico), anunciando um serviço próprio que os aplicativos desktop e Android consomem como clientes (centrais).

# 3 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é composto por três partes que compartilham um mesmo contrato de dados: o firmware do ESP32, o software desktop (Python/PyQt5) e o aplicativo Android (Kotlin/Jetpack Compose). A Figura 1 (descrita textualmente a seguir, dada a natureza deste documento) resume o fluxo de informação: o MPU6050 é lido pelo ESP32 via I2C; o firmware calcula os dois ângulos e os expõe simultaneamente por Modbus RTU (cabo USB) e por BLE; cada aplicativo de supervisão se conecta por um dos dois transportes (ou opera em modo de simulação, sem hardware), processa as leituras, mantém um histórico local e gera relatórios em PDF.

## 3.1 Hardware

A placa utilizada é um ESP32 DevKit clássico (módulo WROOM-32), com um chip conversor USB-serial CH9102X (fabricante WCH) já embutido na placa, responsável pela conversão entre a porta USB do computador e a UART0 interna do ESP32 — o mesmo canal usado para gravar o firmware. O único componente externo ao ESP32 é o sensor MPU6050, conectado por I2C. A Tabela 2 resume as conexões físicas relevantes.

| Sinal | Pino do ESP32 | Destino | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA | GPIO 21 | SDA do MPU6050 | Barramento I2C padrão do ESP32 |
| SCL | GPIO 22 | SCL do MPU6050 | Barramento I2C padrão do ESP32 |
| Alimentação | 3,3 V | VCC do MPU6050 | Não utilizar 5 V — risco de dano às entradas do ESP32 |
| Terra | GND | GND do MPU6050 | Referência comum |
| Endereço | GND | AD0 do MPU6050 | Fixa o endereço I2C em 0x68 |
| Dados/controle | Porta USB nativa | Computador / cabo de extensão ativo | Modbus RTU; UART0 interna via CH9102X |

Tabela 2 — Conexões físicas do sistema. Fonte: elaborado pelo autor, com base em docs/pinout.md.

Como o cabo USB simples é confiável apenas até cerca de 5 m e a distância até o painel de controle é de aproximadamente 7 m, é necessário o uso de um cabo de extensão USB ativo (com amplificador de sinal embutido, disponível comercialmente em comprimentos de 10 a 20 m), sem necessidade de alimentação ou hardware adicional no percurso.

## 3.2 Firmware do ESP32

O firmware é escrito em C++ sobre o framework Arduino para ESP32, compilado e gravado por meio da ferramenta PlatformIO (ambiente esp32dev), sem bibliotecas externas além das já incluídas no núcleo espressif32 (Wire para I2C, UART para serial, e a biblioteca BLE nativa BLEDevice). A organização em módulos, cada um com responsabilidade única, é apresentada na Tabela 3.

| Módulo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| main.cpp | Ponto de entrada (setup/loop); instancia e conecta os demais módulos |
| Config.h | Pinagem e constantes de protocolo (Modbus e BLE), centralizadas |
| Mpu6050.h / .cpp | Driver I2C mínimo do sensor (configuração e leitura bruta) |
| AngleSensor.h / .cpp | Cálculo da inclinação (tilt) a partir do acelerômetro, filtragem e calibração |
| PanSensor.h / .cpp | Cálculo do azimute (pan) a partir do giroscópio, compensação de inclinação e ZUPT |
| VibrationCapture.h / .cpp | Motor de captura em alta taxa dos dois eixos, compartilhado pelos dois transportes |
| ModbusSlave.h / .cpp | Implementação do escravo Modbus RTU sobre a porta serial USB (UART0) |
| BleServer.h / .cpp | Implementação do servidor BLE (perfil GATT) |

Tabela 3 — Estrutura de módulos do firmware. Fonte: elaborado pelo autor, com base em firmware/src/.

O laço principal (loop) amostra o sensor a 100 Hz (intervalo fixo de 10 ms), alimentando continuamente os filtros de inclinação e o integrador de azimute, de modo que ambos os transportes de comunicação leiam sempre o estado mais recente, sem depender da cadência de leitura de cada aplicativo cliente.

## 3.3 Software desktop (Python/PyQt5)

O software desktop é escrito em Python, com interface gráfica em PyQt5, destinado à operação em campo por meio de um notebook conectado ao ESP32 por cabo USB (Modbus RTU) ou por Bluetooth (BLE nativo do computador, via biblioteca bleak). Sua arquitetura segue o padrão de fonte de dados plugável: uma interface abstrata (IAngleDataSource) é implementada por três classes intercambiáveis — leitura real via Modbus, leitura real via BLE, e um modo de simulação que gera ângulos sintéticos sem hardware — permitindo que o restante da aplicação (exibição, rastreamento de limites, histórico e relatório) seja idêntico independentemente da origem dos dados. O histórico de leituras e os eventos de novo mínimo/máximo são persistidos em um banco de dados SQLite local, e os relatórios de sessão são gerados em PDF combinando gráficos (matplotlib) e texto/tabelas (reportlab).

## 3.4 Aplicativo Android (Kotlin)

O aplicativo Android é escrito em Kotlin, com interface em Jetpack Compose, seguindo a mesma arquitetura de fonte de dados plugável do software desktop (simulação ou BLE real via BluetoothGatt), o mesmo modelo de rastreamento de limites e histórico (persistido com Room sobre SQLite) e a mesma lógica de análise espectral do Modo Vibração. A geração de relatório em PDF utiliza exclusivamente a API nativa do Android (android.graphics.pdf.PdfDocument), sem dependência de bibliotecas externas de terceiros. Por não dispor de conexão USB/serial em um smartphone comum, o aplicativo Android oferece apenas os modos de simulação e BLE — o Modbus RTU via USB é exclusivo do software desktop.

# 4 CÁLCULOS E MODELAGEM MATEMÁTICA

## 4.1 Conversão das leituras brutas do sensor

Os registradores do MPU6050 fornecem valores inteiros de 16 bits com sinal, que são convertidos para unidades físicas dividindo-se pela sensibilidade correspondente (Tabela 1):

a_x,y,z [g] = leitura_bruta / 16384

      ω_x,y,z [°/s] = leitura_bruta / 131

## 4.2 Cálculo do ângulo de azimute (pan)

O sensor está fixado à parte do pan-tilt que inclina, de modo que seu eixo Z não aponta necessariamente para a vertical: ele está inclinado do próprio ângulo de tilt. Uma rotação pura em torno da vertical (pan) se projeta nos eixos do corpo do sensor, e considerar apenas a leitura bruta do giroscópio no eixo Z (g_z) subestimaria a taxa real por um fator cos(θ) — a 60° de inclinação, a leitura chegaria à metade do valor real. A taxa angular de pan correta é obtida projetando o vetor de velocidade angular medido sobre a direção vertical, expressa em coordenadas do corpo do sensor:

ω_pan = g_z · cos(θ) − g_y · sen(θ),   com   θ = atan2(a_y, a_z)

em que θ é o ângulo de inclinação calculado a partir da mesma amostra do acelerômetro (seção 2.2), garantindo que a compensação e a taxa de pan sejam calculadas com dados simultâneos, obtidos em uma única transação I2C (leitura em bloco de 14 bytes, contra as leituras separadas de 6 bytes usadas apenas para o tilt). Por se tratar de uma projeção vetorial (produto escalar com um vetor unitário), e não da fórmula de taxa de Euler (g_y·senφ + g_z·cosφ)/cosθ, a expressão não apresenta singularidade em nenhum ângulo de inclinação, e rejeita automaticamente a taxa do próprio movimento de tilt, que ocorre em torno do eixo X e, portanto, não possui componente na direção vertical.

### 4.2.1 Atualização de taxa zero (ZUPT)

A cada janela de tempo fixa (1000 ms), calcula-se a média de ω_pan ao longo da janela. Se essa média estiver suficientemente próxima do viés (bias) corrente estimado — dentro de um limiar de 1,0 °/s —, a janela é classificada como "parada" e o viés é atualizado por uma média móvel exponencial em direção ao valor observado, com um fator de suavização de 0,1. O critério utiliza a média da janela, e não sua dispersão (variância), justamente porque vibração mecânica tem média aproximadamente nula: o mastro pode estar balançando sob a ação do vento e a janela ainda ser corretamente reconhecida como parada, sem que a vibração seja confundida com movimento de pan.

Adicionalmente, o firmware acumula, em paralelo à integração normal, o quanto foi integrado dentro da janela corrente; se a janela for classificada como parada ao final, esse incremento é subtraído de volta do ângulo acumulado — mecanismo de cancelamento de janela parada. Com isso, o ângulo de pan permanece cravado enquanto o eixo está parado, sem passeio aleatório (random walk) por ruído do giroscópio. O custo desse mecanismo é um piso de detecção: qualquer deslocamento cujo módulo total, dentro de uma janela, seja inferior a

deslocamento_mínimo ≈ limiar × janela = 1,0 °/s × 1,0 s = 1°

é descartado como ruído — um compromisso ajustável pelos parâmetros de janela e limiar, listados na Tabela 4.

| Parâmetro | Valor | Papel |
| --- | --- | --- |
| Janela de avaliação do ZUPT | 1000 ms | Período de acumulação da média usada no teste de "parado" |
| Limiar de "parado" | 1,0 °/s | Comparado à média da janela (não ao pico) |
| Fator de suavização do viés | 0,1 | Velocidade com que o viés persegue a média das janelas paradas |
| Correção de fator de escala | 1,0 (pendente de calibração) | Compensa a tolerância de fábrica do giroscópio (±3%) |
| Teto de dt de integração | 0,1 s | Protege contra atrasos anômalos do laço principal |

Tabela 4 — Parâmetros do algoritmo de ZUPT do azimute. Fonte: elaborado pelo autor, com base em firmware/src/Config.h.

### 4.2.2 Fator de escala do giroscópio

Resolvido o viés pelo ZUPT, o erro dominante remanescente é a tolerância de fábrica do fator de escala do giroscópio (tipicamente ±3%). Sendo ε o erro relativo de escala, o ângulo integrado real é:

ângulo_integrado = (1 + ε) · Σ Δθ_i = (1 + ε) · (ângulo_atual − ângulo_zero)

ou seja, o erro de escala é proporcional ao deslocamento atual em relação ao zero calibrado, e não se acumula com o tempo nem com o número de movimentos realizados — ele é limitado pelo curso mecânico do eixo e desaparece quando o eixo retorna à posição zero. A correção definitiva (PAN_SCALE_CORRECTION, hoje fixada em 1,0) depende de uma calibração de bancada: girar o eixo entre duas posições de separação angular conhecida e calcular a razão entre o ângulo real e o ângulo integrado.

## 4.3 Filtragem do sinal

Duas camadas de filtragem atuam sobre a leitura de inclinação. A primeira é o filtro passa-baixa digital interno do próprio MPU6050 (registrador CONFIG, campo DLPF_CFG), configurado para uma banda passante de 21 Hz — valor de fábrica é 260 Hz, ou seja, praticamente sem filtro, deixando passar ruído mecânico e térmico de alta frequência que se manifestava como tremulação da leitura na ordem de centésimos de grau, e que também causava sobreposição espectral (aliasing) no Modo Vibração: amostrando a 50 Hz (frequência de Nyquist de 25 Hz), o ruído acima de 25 Hz presente no sinal de 260 Hz de banda era rebatido para dentro da faixa medida, contaminando a análise espectral. A configuração de 21 Hz corta esse ruído já no hardware, e ainda preserva com folga as frequências de interesse do ensaio de vibração (tipicamente 1 a 5 Hz).

A segunda camada é uma média móvel exponencial (EMA) em software, aplicada à leitura contínua de inclinação (não à captura de vibração, que usa a amostra instantânea, sem filtro, por definição). A cada amostra a 100 Hz, o valor filtrado é atualizado por:

filtrado_i = filtrado_(i-1) + α · (bruto_i − filtrado_(i-1)),   com   α = Δt / (Δt + τ)

em que τ é a constante de tempo do filtro (0,5 s) e Δt é o intervalo de amostragem (10 ms). Com esses valores, o ruído branco de alta frequência é atenuado em aproximadamente dez vezes, com um tempo de acomodação de aproximadamente 0,5 s para acompanhar uma variação real de ângulo — um compromisso entre estabilidade da leitura exibida e responsividade a eventos reais.

## 4.4 Escalonamento e codificação no protocolo

Como os protocolos Modbus RTU e BLE trafegam valores inteiros de 16 bits, os ângulos (grandeza de ponto flutuante, em graus) são multiplicados por um fator de escala fixo antes da transmissão e divididos pelo mesmo fator na recepção. Para os dois ângulos (tilt e pan), o fator é 100 — ou seja, um valor de protocolo 3450 corresponde a 34,50°. Para as amostras de velocidade angular do Modo Vibração no eixo de pan, o fator é igualmente 100, e a faixa resultante de um inteiro de 16 bits com sinal (±32767) corresponde a ±327,67 °/s, cobrindo com folga o fundo de escala físico do giroscópio (±250 °/s) — portanto, nenhum movimento fisicamente possível satura a codificação.

## 4.5 Orçamento de energia — exemplo de dimensionamento

A título de exemplo de cálculo de engenharia aplicável ao dimensionamento da alimentação do conjunto em campo, considera-se um consumo médio de corrente de 90 mA (ordem de grandeza típica de um ESP32 com rádio BLE ativo e o sensor em operação contínua). Uma pilha alcalina de 9 V (por exemplo, Duracell MN1604) tem capacidade nominal da ordem de 550 mAh quando medida em correntes de descarga baixas (≈25 mA), mas sua resistência interna relativamente alta faz com que a capacidade útil caia significativamente em correntes mais altas, como 90 mA — tipicamente para 300 a 400 mAh nessas condições, além de picos de corrente de transmissão do rádio BLE (150 a 250 mA instantâneos) que, somados à resistência interna crescente ao longo da descarga, podem provocar quedas de tensão (brownout) antes do esgotamento nominal da bateria. A Tabela 5 resume estimativas de autonomia para diferentes fontes de alimentação, evidenciando que uma bateria de 9 V é adequada a testes pontuais de curta duração, mas não a sessões de monitoramento prolongadas.

| Fonte de alimentação | Autonomia estimada (90 mA médios) | Observação |
| --- | --- | --- |
| Pilha alcalina 9 V + regulador linear | ≈ 3,5 h | Grande parte da energia é dissipada como calor no regulador linear |
| Pilha alcalina 9 V + conversor buck | ≈ 8 h | Reduz a corrente efetiva drenada da bateria |
| 4 pilhas AA (6 V) + conversor buck | ≈ 25 h | Maior capacidade total em mAh |
| Bateria 18650 (3000 mAh) + regulador | ≈ 30 h | Recarregável |
| Power bank USB (10.000 mAh) | ≈ 4 dias | Solução mais simples; atenção ao corte automático em baixa corrente |

Tabela 5 — Estimativas de autonomia energética para diferentes fontes, a 90 mA de consumo médio. Fonte: elaborado pelo autor, com base em características típicas de pilhas alcalinas de 9 V e em consumo típico do ESP32 com BLE ativo.

# 5 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

O firmware expõe as mesmas grandezas por dois transportes independentes e simultâneos, seguindo, em ambos, um princípio de extensão aditiva: novos registradores ou características são adicionados sem alterar o significado dos já existentes, de modo que um aplicativo mais antigo continue funcionando (com funcionalidade reduzida) contra um firmware mais novo, e vice-versa.

## 5.1 Modbus RTU sobre USB

O ESP32 atua como escravo Modbus RTU (identificador configurável, padrão 1) sobre a própria porta serial USB, em 9600 bauds, implementando três funções: 0x04 (leitura de registradores de entrada), 0x05 (escrita de uma única bobina) e 0x06 (escrita de um único registrador), com verificação de integridade por CRC de 16 bits. A detecção de fim de quadro usa um temporizador fixo de silêncio de 5 ms, em vez do cálculo exato de 3,5 tempos de caractere previsto pela especificação — solução simplificada que funciona adequadamente na taxa de transmissão utilizada no projeto (9600 bauds), mas que pode exigir ajuste fino em taxas mais altas. A Tabela 6 detalha o mapeamento de registradores implementado.

| Endereço | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| Input register 0 | leitura | Ângulo de inclinação (tilt) × 100, inteiro de 16 bits com sinal, faixa −60° a +60° |
| Input register 1 | leitura | Ângulo de azimute (pan) × 100, inteiro de 16 bits com sinal |
| Coil 0 | escrita | true → calibra (zera os dois eixos na posição atual) |
| Coil 1 | escrita | true → inicia captura de vibração |
| Holding register 10 | escrita | Duração da captura de vibração, em segundos |
| Holding register 11 | escrita | Taxa de amostragem da captura, em Hz |
| Input registers 20–22 | leitura | Status, percentual de progresso e total de amostras da captura |
| Holding register 30 | escrita | Cursor: índice inicial do bloco de amostras a ler (vale para os dois eixos) |
| Input registers 31–62 | leitura | Bloco de até 32 amostras de tilt (ângulo relativo × 100) |
| Input registers 70–101 | leitura | Bloco de até 32 amostras de pan (velocidade angular, °/s × 100) |
| Input register 40 | leitura | Versão do firmware, codificada como inteiro (major×10000 + minor×100 + patch) |

Tabela 6 — Mapeamento de registradores Modbus RTU. Fonte: elaborado pelo autor, com base em firmware/src/Config.h e firmware/README.md.

## 5.2 Bluetooth Low Energy

O ESP32 anuncia um serviço BLE próprio (UUID 6e6e0001-3c17-4a2e-8f4b-1a2b3c4d5e6f), sob o nome de dispositivo "Inclinometro-ESP32", contendo as características listadas na Tabela 7. A leitura contínua de ângulo é notificada a cada 200 ms.

| Característica (UUID) | Propriedade | Função |
| --- | --- | --- |
| 6e6e0002-... (tilt) | leitura/notificação | Ângulo de tilt × 100, inteiro de 16 bits com sinal (little-endian) |
| 6e6e0003-... (calibrar) | escrita | Byte 0x01 → calibra os dois eixos |
| 6e6e0004-... (config. vibração) | escrita | 4 bytes: duração (s) + taxa (Hz) → inicia captura |
| 6e6e0005-... (status vibração) | notificação | Status, progresso e total de amostras da captura |
| 6e6e0006-... (dados vibração — tilt) | notificação | Amostras em pacotes (índice + até 8 amostras de 16 bits) |
| 6e6e0007-... (versão firmware) | leitura | Versão do firmware codificada (inteiro de 16 bits, sem notificação) |
| 6e6e0008-... (pan) | leitura/notificação | Ângulo de pan × 100, mesma cadência do tilt |
| 6e6e0009-... (dados vibração — pan) | notificação | Amostras de velocidade angular de pan, mesmo formato de pacote do tilt |

Tabela 7 — Características do serviço BLE. Fonte: elaborado pelo autor, com base em firmware/src/Config.h e firmware/README.md.

A escolha de reservar uma característica própria para o azimute (em vez de estender a característica de tilt de 2 para 4 bytes) é deliberada: aplicativos já instalados esperam exatamente 2 bytes na característica de tilt, e uma característica adicional é simplesmente ignorada por quem não a conhece, preservando compatibilidade retroativa.

## 5.3 Compatibilidade entre versões

Ambos os aplicativos de supervisão detectam automaticamente a ausência do eixo de azimute em um firmware anterior à versão 1.2.0 — por exceção Modbus de endereço inválido, no caso do Modbus RTU, ou pela ausência da característica correspondente, no caso do BLE — e continuam operando apenas com a inclinação, sem registrar valores nulos como se fossem medições válidas. A versão do firmware, codificada como um único inteiro (por exemplo, "1.4.0" como 10400), é exposta em ambos os transportes especificamente para permitir essa detecção e para diagnóstico em campo pelo botão de teste de conexão. O mesmo mecanismo passou a ser usado pela retransmissão de amostras do Modo Vibração via BLE (seção 6.4), disponível apenas a partir da versão 1.4.0: contra um firmware anterior, o aplicativo informa explicitamente a limitação em vez de entregar uma captura incompleta.

# 6 MODOS DE OPERAÇÃO E TESTE

## 6.1 Modo de simulação

Disponível em ambos os aplicativos, gera leituras sintéticas sem qualquer hardware conectado, permitindo o desenvolvimento e a validação da interface, do rastreamento de limites, do histórico e da geração de relatórios de forma independente da disponibilidade do ESP32. Os dois eixos são simulados com comportamentos deliberadamente distintos, reproduzindo o padrão de uso esperado em campo: o tilt oscila continuamente com ruído (imitando o balanço do mastro sob vento), enquanto o pan permanece parado na maior parte do tempo e se desloca em rajadas — o mesmo padrão que torna a medição de azimute por giroscópio confiável (seção 2.3).

## 6.2 Modo de leitura contínua

É o modo de operação principal: os aplicativos fazem sondagem (polling) periódica da leitura de ângulo (aproximadamente a cada 250 ms no software desktop via Modbus/BLE, ou a cada notificação BLE de 200 ms), exibem o valor em tempo real para os dois eixos, atualizam o rastreamento de mínimo e máximo por eixo, e persistem cada leitura no histórico local. O botão Calibrar zera os dois eixos simultaneamente na posição atual, tanto no modo real (enviando um único comando ao ESP32) quanto no modo simulação (aplicando um deslocamento equivalente aos dados sintéticos).

## 6.3 Teste de conexão

Em qualquer um dos modos reais (Modbus/USB ou BLE), um botão dedicado de teste de conexão realiza uma única leitura para confirmar a comunicação antes de iniciar uma sessão de monitoramento, exibindo o ângulo lido e a versão do firmware conectado em caso de sucesso, ou uma mensagem de erro específica em caso de falha — uma verificação rápida de campo antes de comprometer uma sessão de medição inteira.

## 6.4 Modo Vibração

Destinado à caracterização de oscilações de curta duração e maior frequência (por exemplo, o comportamento dinâmico do mastro sob rajadas de vento), que a leitura contínua — mais lenta e filtrada para estabilidade — não consegue capturar com fidelidade. O operador escolhe a duração (padrão 30 s) e a taxa de amostragem (padrão 50 Hz, máximo de 500 Hz) da captura; o firmware amostra os dois eixos nessa taxa, sem os filtros de estabilização usados na leitura contínua, armazenando as amostras em um buffer dedicado (até 6000 amostras por eixo, aproximadamente 24 kB de memória RAM estática para os dois buffers). Como o buffer é o limite, a duração efetiva encurta à medida que a taxa aumenta — a 500 Hz, a captura é truncada em aproximadamente 12 s, o que o aplicativo informa na própria tela de configuração, antes de iniciar.

Ao final da captura, cada aplicativo calcula, para cada eixo, um resumo estatístico (desvio padrão, valor RMS, amplitude pico a pico, mínimo e máximo) e realiza uma análise espectral por Transformada Rápida de Fourier (FFT), identificando a frequência dominante — com sua amplitude e relação sinal-ruído (SNR), ou a indicação de que nenhum pico é estatisticamente confiável, caso o sinal seja compatível com ruído puro. Opcionalmente, é gerado um relatório em PDF com uma página por eixo, contendo o gráfico da variação angular no tempo e o espectro de frequência, com a frequência dominante marcada.

O pipeline de processamento de sinais, implementado de forma equivalente em Python (limits/vibration_stats.py) e em Kotlin (limits/Fft.kt), aplica remoção de tendência linear, janelamento de Hann (para reduzir vazamento espectral), correção de amplitude para um espectro de um único lado, e detecção do pico dominante por interpolação parabólica (resolução sub-bin), com um limiar de relação sinal-ruído que se adapta ao número de bins do espectro para evitar falsos positivos em sinais compostos apenas por ruído.

Dois refinamentos desse pipeline foram introduzidos após validação numérica contra sinais sintéticos de amplitude e frequência conhecidas. O primeiro diz respeito à amplitude reportada: a interpolação parabólica passou a ser feita sobre a magnitude em decibéis, e não sobre a magnitude linear. O lóbulo principal da janela de Hann é aproximadamente gaussiano, e uma gaussiana em escala logarítmica é exatamente uma parábola, de modo que o ajuste em decibéis localiza o vértice com muito mais precisão. A diferença é significativa porque o preenchimento com zeros até a próxima potência de dois altera o espaçamento entre bins, fazendo com que um tom que antes coincidia com o centro de um bin passe a cair entre bins: nessa condição, a magnitude do bin de pico subestima a amplitude real em até 12,5 % (perda de scalloping), e o ajuste parabólico linear ainda apresenta erro de até 5,6 %, contra 2,9 % do ajuste em decibéis.

O segundo refinamento diz respeito ao piso de ruído usado no teste de confiança. A mediana era calculada sobre todo o espectro, o que só é legítimo quando o piso de ruído é aproximadamente plano. Na prática ele não é: o filtro passa-baixa interno do sensor (seção 4.3) atenua o ruído acima de sua banda de passagem, e em um espectro que se estende muito além dela a mediana global é puxada para baixo pela região já filtrada, inflando artificialmente a relação sinal-ruído de qualquer ondulação de ruído situada na porção não filtrada. Medido com ruído puro filtrado a 500 Hz de amostragem, o piso global resultava em 49 dB de relação sinal-ruído — muito acima do limiar de 19 dB, ou seja, um falso positivo garantido —, enquanto o piso medido em uma janela local em torno do pico resulta em 10 dB, e o pico é corretamente rejeitado. O efeito se agrava quanto maior a taxa de amostragem, o que tornou a correção condição necessária para a operação em 500 Hz.

A transferência das amostras capturadas para o aplicativo recebe tratamento distinto em cada transporte, por uma diferença fundamental entre eles. No Modbus RTU, cada bloco de amostras é obtido por uma transação de requisição e resposta: se a resposta não chega, a leitura falha explicitamente. Já no BLE os dados são enviados por notificação, que não é confirmada pelo receptor — se a fila do rádio do ESP32 estiver cheia, o pacote é descartado sem qualquer indicação. Como as amostras são identificadas por índice, um pacote perdido deixa uma lacuna na série, e reconstruí-la ignorando essa lacuna adiantaria no tempo todas as amostras subsequentes, deslocando o espectro inteiro sem nenhum sinal de erro. Por isso o aplicativo verifica a completude da série recebida contra o total informado pelo firmware e, havendo lacunas, solicita a retransmissão a partir do primeiro índice faltante de cada eixo (característica de retransmissão, seção 5.2). Persistindo a falha após um número limitado de tentativas, o resultado é rejeitado com mensagem explícita — a alternativa, entregar um espectro plausível porém incorreto, é o pior desfecho possível para um instrumento de medição.

No eixo de azimute, o Modo Vibração transmite a velocidade angular (°/s), e não o ângulo integrado — porque o mecanismo de cancelamento de janela parada do ZUPT (seção 4.2.1) apagaria justamente a oscilação que se quer medir, uma vez que um ensaio de vibração ocorre exatamente com o eixo mecanicamente parado. Cada aplicativo integra a velocidade angular recebida (regra do trapézio) e remove a tendência linear resultante, que corresponde ao viés residual do giroscópio. A detecção do pico espectral, nesse eixo, é realizada sobre o espectro da taxa angular (onde o ruído do giroscópio é efetivamente branco), e apenas a amplitude do pico encontrado é convertida para graus pela relação A = R(f) / (2πf) — uma correção necessária porque a integração de ruído branco produz um espectro com queda proporcional a 1/f² (passeio aleatório), o que, sem essa correção, levava o algoritmo a apontar ruído puro como "frequência dominante" em todos os testes realizados.

# 7 RESULTADOS E VALIDAÇÃO

Até a elaboração deste relatório, o hardware físico completo (ESP32 + MPU6050 montado no pan-tilt) não havia sido submetido a testes de validação final; os resultados apresentados a seguir referem-se a validações realizadas por simulação numérica e por testes unitários do código, descritos nesta seção juntamente com as limitações e verificações pendentes.

## 7.1 Validação do algoritmo de azimute (pan)

O módulo de cálculo de azimute foi compilado contra um MPU6050 simulado e exercitado com sinais sintéticos representativos de condições adversas (viés de fábrica de 5 °/s, ruído, vibração e inclinação fixa não nula), permitindo isolar e confirmar a correção da lógica de compensação de tilt e de ZUPT antes da disponibilidade de hardware físico. Os resultados são resumidos na Tabela 8.

| Cenário simulado | Resultado obtido |
| --- | --- |
| Parado por 60 s, com viés de fábrica de 5 °/s | 0,003° de desvio (deriva) |
| Movimento de 60° seguido de 30 s parado | 60,003° |
| Parado por 60 s sob vibração de 3 °/s de pico | 0,004° de desvio |
| Movimento de 60° com o sensor a 60° de inclinação | 60,02° (sem compensação de tilt, o resultado seria 30°) |
| 40 movimentos de ±45°, retornando ao zero | 0,066° de erro residual acumulado |

Tabela 8 — Resultados de validação do algoritmo de azimute contra sinais sintéticos. Fonte: elaborado pelo autor, com base nos testes documentados em firmware/README.md.

O piso de detecção observado nos testes correspondeu ao previsto pelo produto limiar × janela (seção 4.2.1): movimentos de até aproximadamente 1° foram descartados como ruído, e movimentos a partir de aproximadamente 2° foram preservados integralmente. Ressalta-se que esses resultados validam a correção matemática do algoritmo, e não seu comportamento contra o sensor físico real — validação que permanece pendente (seção 7.3).

## 7.2 Validação do pipeline de análise espectral

A correção da detecção de pico no espectro da taxa angular (seção 6.4), em vez do espectro do ângulo integrado, foi validada empiricamente: antes da correção, ruído puro era identificado como "frequência dominante" em 100% das tentativas de captura simulada (tipicamente em torno de 0,37 Hz, com folga de relação sinal-ruído suficiente para passar o limiar de detecção). Após a correção, não foram observados falsos positivos em 48 capturas de ruído puro, em quatro durações diferentes, mantendo-se a detecção correta em 30 de 30 capturas contendo sinal real, inclusive para uma amplitude de apenas 0,02°.

## 7.3 Limitações conhecidas e validações pendentes

As seguintes limitações e verificações são conhecidas e permanecem pendentes de confirmação em hardware físico:

• Compilação e gravação do firmware em hardware real: o ambiente de desenvolvimento utilizado não permitiu o download do toolchain espressif32 pela ferramenta PlatformIO; o código foi revisado manualmente, mas ainda não foi compilado nem executado em um ESP32 físico.

• Orientação de montagem do sensor: a fórmula de inclinação (atan2 sobre os eixos Y e Z) e a de compensação de tilt do azimute assumem uma orientação específica de montagem do MPU6050 (eixo X alinhado ao eixo mecânico de giro), recomendada mas ainda não confirmada fisicamente por um ensaio de bancada.

• Sinal do termo de compensação de tilt (−g_y·sen θ): depende da lateralidade (handedness) real da montagem física; próximo de θ = 0° esse termo se anula, de modo que um sinal invertido não se manifestaria nos testes realizados com a inclinação zerada — é necessário testar o azimute com a inclinação em ±45°/±60° para confirmar o sinal.

• Fator de escala do giroscópio (PAN_SCALE_CORRECTION): permanece fixado em 1,0, pendente de uma calibração de bancada entre duas posições de separação angular conhecida; até então, subsiste a tolerância de fábrica do giroscópio (aproximadamente ±3%).

• Faixa mecânica do azimute (PAN_MIN_DEG/PAN_MAX_DEG): valor de referência provisório de ±90°, a ajustar quando a mecânica definitiva do pan-tilt for definida.

• Compilação do aplicativo Android com o Gradle/AGP real: o projeto foi desenvolvido sem acesso ao Android SDK completo; apenas o algoritmo de FFT foi testado isoladamente com o compilador Kotlin puro — a primeira sincronização no Android Studio é necessária para confirmar a compilação completa.

• Detecção de fim de quadro Modbus RTU por temporizador fixo de silêncio (5 ms), em vez do cálculo exato de 3,5 tempos de caractere previsto pela especificação — adequado na taxa de transmissão utilizada (9600 bauds), mas a revisar em taxas mais altas.

• Persistência da calibração: o deslocamento (offset) de calibração dos dois eixos é mantido apenas em memória volátil (RAM), sendo perdido a cada reinicialização do ESP32.

# 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou o projeto completo de um sistema de medição de inclinação e azimute para um pan-tilt em mastro elevado, cobrindo o hardware, os cálculos e modelos matemáticos, os protocolos de comunicação e os dois aplicativos de supervisão desenvolvidos. A abordagem adotada para o azimute — reaproveitar o giroscópio já presente no sensor inercial, combinado com compensação de inclinação e ZUPT — permitiu obter uma segunda grandeza medida sem adicionar hardware, ao custo de uma modelagem matemática mais elaborada, cuja correção foi verificada por simulação numérica antes da disponibilidade de hardware físico completo.

O sistema foi projetado com compatibilidade retroativa e extensibilidade como princípios centrais: os protocolos Modbus RTU e BLE evoluem de forma aditiva, os aplicativos degradam graciosamente contra firmware mais antigo, e os dois softwares de supervisão compartilham a mesma arquitetura conceitual (fonte de dados plugável, rastreamento de limites, histórico persistente e geração de relatório), reduzindo o esforço de manter duas plataformas com a mesma finalidade.

Os próximos passos naturais do projeto são as validações em bancada e em campo listadas na seção 7.3 — em particular, a confirmação da orientação de montagem do sensor, a calibração do fator de escala do giroscópio e a compilação/gravação do firmware em hardware real —, sem as quais o sistema deve ser considerado funcionalmente projetado, mas ainda não fisicamente validado.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação — numeração progressiva das seções de um documento — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação — citações em documentos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BLUETOOTH SIG. Bluetooth Core Specification, version 5.3. Kirkland, WA: Bluetooth SIG, 2021.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-WROOM-32 Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2021.

INVENSENSE. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification. Sunnyvale, CA: InvenSense, 2013.

MODBUS ORGANIZATION. MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3. Hopkinton, MA: Modbus Organization, 2012.

MODBUS ORGANIZATION. MODBUS over Serial Line: Specification and Implementation Guide V1.02. Hopkinton, MA: Modbus Organization, 2006.

PLATFORMIO. PlatformIO Documentation. Disponível em: https://docs.platformio.org. Acesso em: 2026.